Приложение№ 6

к договору об организации автомобильных

перевозок в регулярном сообщении

Порядок учета показателей перевозочного процесса

1. Расчет фактического выполнения рейса производится путем суммирования долей рейса. Доля рейса - отношение расстояния между двумя соседними контрольными пунктами к расстоянию между начальным и конечным контрольными пунктами маршрута. Контрольные пункты устанавливаются Оператором.

При отсутствии факта регистрации автоматизированной системой диспетчерского управления (далее – АСДУ-МТ) прохождения транспортным средством контрольного пункта, а также при опережении более 15 минут (+15), при опоздании более 55 минут (-55), соответствующие этому контрольному пункту доли рейса, считаются невыполненными и не включаются в данный расчет.

2.  Пункт контроля временного отклонения – контрольный пункт с регистрацией отклонения времени прохождения его транспортным средством от графика движения, установленного в АСДУ-МТ. Пункты контроля временного отклонения по маршруту устанавливаются Оператором.

При регистрации АСДУ-МТ прохождения транспортным средством пункта контроля временного отклонения с опережением не более 3 минут (+3) и опоздании не более 5 минут (-5), отметка по данному пункту контроля временного отклонения считается выполненной.

В случае, если более 70% отметок за рейс выполнены, то весь рейс (или суммированные доли рейса в случае невыполнения контрольных пунктов, установленных в п. 1) считается выполненным с учетом допустимых временных отклонений.

3. Перевозчик, в случае технической неисправности навигационно-связного терминала (далее – НСТ), имеет право после согласования с диспетчером Оператора*:

- продолжить осуществлять перевозки пассажиров по маршруту не более 3 (трех) часов, без учета рейсов фактически выполненных за данный период;

- переустановить НСТ с одного транспортного средства на другое.

*Диспетчер Оператора – работник сектора диспетчерского управления государственного учреждения «Столичный транспорт и связь».

4. В случае получения АСДУ-МТ фактов прохождения одних и тех же остановочных пунктов с разницей 1 минута и менее от двух и более навигационно-связных терминалов, зарегистрированных за автобусами, осуществляющих перевозки на одном маршруте при выполнении одного рейса, данные рейсы не будут засчитываться как выполненные Перевозчиками.